| Nombre de la práctica | REPORTE DECONTADOR |  |  | No. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignatura: | Arquitectura de computadoras | Carrera: | ISIC | Duración de la práctica (Hrs) | 10 HRS |

CLAUDIA MARIEL PRESTADO LORENZO

- Materiales:

-Tabla proto

-Ánodo común

-Cristal oscilador

-Cable de bajo nivel

-20 leds

-Pic 16F84A

-Programador de PIC

- 2 capacitores de 20k

- Desarrollo de la práctica:

Lo primero que hicimos es crear el esquema (modelo) de como quedaría nuestro circuito utilizando como software proteus esta herramienta es muy útil ya que tiene muchas herramientas que se usan para la formación de circuitos y lo importante es que no se quema nada físico así que es un muy buen IDE

Este es el código en el cual se le dio la orden al PIC  de que mostrara los números del 1 al 9  y las letras de la A - F para que los mostrara en el Ánodo.

;ZONA DE DATOS***************************

__CONFIG	_CP_OFF	&	_WDT_OFF	&	_PWRTE_ON	&	_XT_OSC

LIST	P=PIC16F84A

INCLUDE	<P16F84A.INC>

;FIN DE ZONA DE DATOS********************

;ZONA DE VARIABLES***********************

CBLOCK	0X0C				;SE INICIALIZA LA MEMORIA C

NUMERO			;VARIABLE QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y A-F

CONTADOR 		;LLEVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOJ

ENDC					;FINALIZA C

ORG		0		;INICIO DEL CICLO EN 0 BUCLE EN 0

GOTO	START	;CICLO O BUCLE

ORG		5		;FIN EN 5

;FIN ZONA DE VARIABLES****************************

;CONFIGURACION****************

START 	BSF		STATUS,5			;BANCO 1 ACTIVA EL BIT B EN F

CLRF	TRISB    			;INDICA QUE PORTB SERA LA SALIDA

MOVLW	0X1F    			;MUEVE LA PARTE BAJA DEL REGISTRO. RA0 RA4 SERAN LAS ENTRADAS

MOVWF	TRISA 			;MUEVA EL CONTENIDO DE F A TRISA

MOVLW	B'11000111'   	;ASIGNA 256 AL TIMER

MOVWF	OPTION_REG    	;MUEVE AL REGISTRO F EL VALOR DEL TIMER

BCF		STATUS,5			;CARGA EL CONTENIDO DE LA POSICION 5 AL BANCO 0

CLRW					;DEJA A W EN 0

CLRF	NUMERO				;LIMPIA LA VARIABLE NUMERO

;FIN CONFIGURACION***********************

;INICIO*****************************************

MAIN	MOVF	NUMERO,W		;TOMA LO QUE CONTIENE LA VARIABLE NUMERO

CALL 	TABLA			;LLAMA A LA FUNCION TABLA

MOVWF	PORTB			;MUESTRA EL VALOR QUE TOMO DE LA TABLA

CALL	PAUSE_1000		;LLAMA A LA FUNCION PAUSE_1000

INCF	NUMERO,F		;REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIABLE EN 1

MOVF	NUMERO,W		;SE CARGA EL CONTENIDO DE W EN F

XORLW	0X10			;SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGITRO 10

BTFSS	STATUS,Z		;VERIFICA Y VALIDA SI HA LLEGADO

GOTO	MAIN			;REALIZA UN BUCLE A MAIN

CLRW					;SE REINICIA EL CICLO AL LLEGAR A 10

CLRF	NUMERO			;SE LIMPIA LA VARIABLE NUMERO

GOTO	MAIN			;INDICA UN BUCLE

;FIN INICIO********************************************

;RETARDO EN SEGUNDO***********************************

PAUSE_1000	MOVLW	0X02			;SE LE ASIGNA 1000 AL CONTADOR

MOVWF	CONTADOR		;MUEVE LA VARIABLE CONTADOR A F

DELAY		BCF		INTCON,T0IF		;LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO EN EL TMR0

MOVLW	09				;SE CARGA EL 217 (1)

MOVWF	TMR0			;A TMR0 (1)

DELAY2		BTFSS	INTCON,T0IF		;SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMR0

GOTO	DELAY2			;BUCLE DEL DELAY2

DECFSZ	CONTADOR,F		;DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR

RETURN					;REGRESA

;FIN RETARDO EN UN SEGUNDO*****************************

;TABLA************************************************

TABLA		ADDWF	PCL,F		;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F

RETLW	B'00111111'	;SE LE ASIGNA AL CATODO CUMUN EL VALOR DE 0

RETLW 	B'00000110'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 1

RETLW	B'01011011'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 2

RETLW	B'01001111' ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 3

RETLW	B'01100110' ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 4

RETLW	B'01101101' ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 5

RETLW	B'01111101'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 6

RETLW	B'00000111'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 7

RETLW	B'01111111'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 8

RETLW	B'01100111'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 9

;HEXADECIMAL

RETLW	B'01110111'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA A

RETLW	B'01111100'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA b

RETLW	B'00111001'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA C

RETLW	B'01011110'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA d

RETLW	B'01011110'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA E

RETLW	B'01110001'	;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN LA LATRA F

END

;FIN TABLA********************************************

Después de haber creado el código lo guardamos con la extensión .asm, después nos dirigimos nuevamente a Proteus para cargar el código en el PIC16F84A

Le dimos doble clic al PIC16F84A y dimos clic a la carpeta en la opción program file.

Después nos fuimos a la dirección en la cual guardamos el código le dimos clic en abrir y posteriormente dimos clic en OK

Después de eso lo ejecutamos para ver si funcionaba correctamente

II.  Conclusiones:

Al finalizar esta práctica que en lo personal jamás había echo algo así pues aprendí muchas cosas desde el nombre de algunos materiales y el uso que se les puede dar y también como podemos mostrar algo que se programa en un ánodo fue muy buena esta práctica.